Bảng 1: Kết quả địa chỉ IP 4.

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPTOP-BS9V2VKH | IPv4 Address | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 116.97.90.124 |

Bảng 2: Trình bày tính năng Gateway, DNS server và DHCP.

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Getway | Là thiết bị hoặc địa chỉ mạng làm cổng kết nối giữa các mạng khác nhau, giúp máy tính gửi dữ liệu đến mạng bên ngoài mạng nội bộ |
| DNS Server | Có chức năng phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại, giúp người dùng truy cập website bằng tên miền dễ nhớ |
| DHCP | Là giao thức tự động cấp phát địa chỉ IP và các thông số cấu hình mạng như Subnet Mask, Default Gateway và DNS Server cho thiết bị |

Bảng 3: Trình bày các loại địa chỉ IPv6.

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ IPv6 | - Unicast: Địa chỉ dùng để xác định một giao diện mạng; dữ liệu được gửi đến một thiết bị. - Multicast: Địa chỉ dùng để gửi dữ liệu đến một nhóm thiết bị - Anycast: Một địa chỉ được gán cho nhiều giao diện; dữ liệu được chuyển đến một giao diện phù hợp, thường là giao diện gần nhất theo định tuyến |
| Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | - Dạng đầy đủ: Gồm 8 nhóm số hệ thập lục phân, mỗi nhóm 4 chữ số, ngăn cách bằng dấu hai chấm. Ví dụ: 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001. - Dạng rút gọn: Có thể bỏ các số 0 ở đầu mỗi nhóm và thay một chuỗi nhóm 0 liên tiếp bằng :: một lần trong địa chỉ. Ví dụ: 2001:DB8::1 |

Bảng 4: Trình bày chức năng và ứng dụng Router và Switch.

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Kết nối các mạng khác nhau và định tuyến gói tin đến mạng đích dựa trên địa chỉ IP | Kết nối mạng LAN với Internet, kết nối các chi nhánh hoặc các mạng nội bộ khác nhau |
| Switch | Kết nối các thiết bị trong cùng mạng LAN và chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC | Kết nối máy tính, máy in, máy chủ và các thiết bị mạng trong phòng máy hoặc văn phòng |

r

Bảng 5: Trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với các máy chủ.

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | 192.168.1.1 → 10.193.64.2 → 172.16.63.9 → 125.234.123.47 → (không phản hồi) → 172.16.146.217 → 10.255.10.93 → 125.234.123.50 → 27.68.250.208 → 142.250.71.165 |
| www.facebook.com | 192.168.1.1 → 10.193.64.2 → 172.16.63.17 → 125.234.123.47 → (không phản hồi) → 172.16.146.217 → 10.255.10.89 → 125.234.123.48 → 125.234.123.137 → 157.240.68.232 → 129.134.98.248 → 129.134.95.164 → 163.77.195.92 → 57.144.144.1 |
| www.ctu.edu.vn | 192.168.1.1 → 10.193.64.2 → 172.16.63.11 → 125.234.123.47 → (không phản hồi) → 172.16.146.217 → 10.255.10.89 → 125.234.123.4 → 27.68.236.70 → 123.29.16.41 → 113.171.7.209 → 113.171.45.178 → 113.171.44.70 → 203.162.143.54 → (không phản hồi từ hop 15 đến 30) |
| www.twitter.com | 192.168.1.1 → 10.193.64.2 → 172.16.63.15 → 125.234.123.47 → (không phản hồi) → 172.16.146.217 → 10.255.10.89 → 125.234.123.46 → 27.68.250.208 → 125.212.189.91 → 172.69.117.39 → 172.69.117.87 → 172.66.0.227 |